Vintsi projekteerimise näide (ei sisalda eeluuringu osa sh CE märk ja ohutus, hoolduse määrimise osa ega piduri valiku osa).

1. Projekteerida  elektrivints.

2. Prototüüp

Vints koosneb järgnevatest põhielementidest:

- mootorreduktor

- raam

- trummel

- laagerdus

- reduktori ja trumli ühenduselemendid

- lüliti ja juhtimispult

3. Tehnilised karakteristikud

- trossi kandevõime, kg			350

- trossi liikumiskiirus, m/s			0,1

- lasti käiguulatus, m				valida

- trossi mõõt, mm				arvutada

- reduktori tüüp				valida

- pidur						valida

- mootori võimsus, kW			arvutada

- elektrimootori pöörlemissagedus, min-1	valida

- gabariitmõõtmed, mm			valida

- vintsi mass trossita, kg			arvutada

4. Mootorreduktori ja trumli ühendusviis

sidur		kettülekanne		rihmülekanne.

Sisukord

1. Projekteerimise objekt ja lähted ..................................................................... 4

2. Ajami kinemaatiline skeem .............................................................................5

3. Trossi valik ja trumli läbimõõdu arvutus ........................................................ 5

4. Mootorreduktori valik ..................................................................................... 6

5. Rihmülekande arvutus ......................................................................................8

6. Võlli arvutus .................................................................................................... 12

7. Laagri valik ..................................................................................................... 16

8. Liistu arvutus ................................................................................................... 17

9. Trumli arvutus ................................................................................................. 19

Kasutatud kirjandus ............................................................................................. 21

Lisa 1 ....................................................................................................................21

1. Projekteerimise objekt ja lähted

Projekteerimiseks on esitatud elektriajamiga vints kandevõimega 350 kg ja maksimaalse tõstekiirusega 0,1 m/s. Ajamiks on silindriline- või tigu-mootorreduktor, mis on rihmülekanne kaudu ühendatud vintsi trumliga. Trummel on terasdetailidest keevitatud konstruktsioon. Terase mark – S235J2G3 EN 10025. Trummel kahte rummude kaudu toetub võllile. Võll on trumli täispikkusel. Võlli materjal – teras C45E EN10083. Pöördemoment võllilt trumlile kantakse liistudega mõlema rummu kaudu. Võll toetub iseseaduva laagritele. Laagrisõlmed on kruvidega ühendatud raamiga. Raam on terastorudest (materjal – S355J2H) ja/või UNP profiilidest (materjal – S235JRG2) keevitatud konstruktsioon.

Projekteerimisel tuleb tagada konstruktsiooni võimalikult väiksema massi ja gabariitmõõtmeid.

Materjalide mehaanilised omadused [1]:

teras S235

voolavuspiir – ReH (σY) = 235 MPa;

tõmbetugevus – Rm (σU) = 370 – 470 MPa;

teras S355

voolavuspiir – ReH (σY) = 355 MPa;

tõmbetugevus – Rm (σU) = 490 – 610 MPa;

teras C45E

tinglik voolavuspiir – Rp0,2 (σY) = 370 MPa;

tõmbetugevus – Rm (σU) = 630 MPa;

väsimuspiir – σ-1 = 275 MPa, τ-1 = 165 MPa;

terase elastsusmoodul – E = 2,1.105 MPa;

terase nihkeelastsusmoodul – G = 8,1.104 M

2. Ajami kinemaatiline skeem

3.Trossi valik ja trumli läbimõõdu arvutus.

Maksimaalne trossi sisejõud peab rahuldama tugevustingimust

Maksimaalne pingutusjõud

Fmax  = mg = 350 ∙ 9.81= 3433,5 N  ≈ 3440 N ,

kus   g ≈ 9,81 m/s – raskuskiirendus ;

m – tõstetav mass

Nõutav varutegur [S] = 5,5

Siis trossi kriitiline jõud

N ≈ 19,0 kN

Pidades silmas trossi võiamliku keeramist nii trumlil kui ka all olevate trossi keerdude peal

valime trossi TEK 6133, mille Ft = 21,6 kN

Tross TEK 6133

Siis  Fmax = 3,44 kN < [F]  =  ≈ 3,93 kN

Trossi mõõt d = 6 mm. Siis trumli läbimõõt

D = ed = 20 ∙ 6 = 120 mm ,

kus      e – töörežiimist sõltuv tegur, mis valitakseehitusnormide järgi;

muutub vahemikus 20.....35, meie juhul e = 20.

Valime trumli läbimõõdu D = 120 mm

Trumli läbimõõt D valitakse reast 120; 160; 200; 250; 320; 400; 450; 560; 630; 710; 800; 900; 1000 mm;

4.Mootorreduktori valik

Trumli pöörlemiseks vajalik võimsus

PT = T ∙ ωT ,

kus    T – pöördemoment, Nm;

ωT = nurkkiirus, rad/s

Pöördemoment

Kus   F – tõstejõud ( F = Fmax = 3,44 kN ).

Siis                  T = F = 3440 ∙  = 206,4 ≈ 207 Nm

Nurkkiirus

ωT =  =  = 1,667 ≈ 1,7 rad/s

Siis trumli pöörlemiseks vajalik võimsus

PT = T ∙ ωT = 207 ∙ 1,7  = 351,9 ≈ 352 W

Mootorredeuktori minimaalse vajalikku võimsuse saab tingimusest

PM min =  ,

Kus     - mootorreduktori kasutegur, valime  ≈ 0,98

- rihmülekande kasutegur ,  ≈ 0,94

- laagripaari kasutegur , ≈ 0,99

Siis               PM min = =  ≈ 396 W

Trumli pöörlemissagedus

=  =  ≈ 16,3 min-1

Siis reduktori pöörlemissagedus

= ,

kus      - rihmülekande arv

Valime  = 1,6 ( vahemikust 1 ≤ u ≥ 2 )

= =  16,3 ∙ 1,6 = 26,08 ≈ 26,1 min-1

Lähtudes võimsusest PM min = 0,396 kW ja reduktori pöörlemissagedusest = 26,1 min-1

valime mootorredektori.

Sobib mootorreduktor R 57 DT 80 K4 :

Võimsus                            PM  = 0,55 kW

Pöördemoment                    M = 205 Nm

Pöörlemissagedus               = 26 min-1

Ülekandearv                        = 53,2                                   R-tüübi silindriline mootorreduktor

Reduktori väljundvõlli nurkkiirus

rad/s

Trumli tegelik pöörlemissagedus

min-1

ja tegelik ringkiirus

m/s

Erinevus nõutava ja tegeliku kiiruste vahel võib olla 3 %.

Antud juhul:

∙ 100 %  = 2,05 %  < [ 3%]

Kontrollime vajalikku võimsust trumlil

0,55 ∙ 0,98 ∙ 0,94 ∙ 0,99 ≈ 0,50 kW  >  PT  = 0,352 kW

Valitud mootorreduktor rahuldab nõutavaid tingimusi.

5. Rihmülekande arvutus

Rihmülekanne.

Trumli pöörlemiseks vajalik moment

T =M  = 207 Nm

Mootorreduktori pöörlemissagedus

= 26 min-1

Trumli pöörlemissagedus

= 16,25 min-1

Ülekandearv

=  = 1,6

Vedava rihmaratta maksimaalne pöördemoment

≈ 139 Nm,

kus      ≈ 0,94 – rihmülekande kasutegur

≈ 0,99 – laagripaari kasutegur

Sellise pöördemomendi ülekandmiseks on soovitav kasutada rihma ristlõikega C                      ( Lisa, Tabel 1)

Vedava rihmaratta minimaalne läbimõõt on 200 mm [2, 3]

Valime D1 = 212 mm [2, 3]

Veetava ratta läbimõõdu leiame arvestades suhtelist libisemist ε = 0,015

D2 = uK ∙ D1∙ ( 1 – ε ) = 1,6 ∙ 212 ∙ ( 1 – 0,015 ) ≈ 334 mm

Valime D2 = 335 mm [2, 3]

Täpsustame ülekandearvu

≈ 1,604

Tegelik trumli pöörlemissagedus

≈ 16,21

Erinevus

∙ 100 % =  ∙ 100 % ≈ 0,25% < [] = 3 %

Seega saab kasutada  D1 = 212 mm ja D2 = 335 mm

Telgede vahe

= 0,55( D1 + D2 ) + h = 0,55( 212 + 335 ) + 11 = 311,9 ≈ 312 mm

= 2 ∙ ( D1 + D2 ) = 2 ∙ ( 212 + 335 ) = 1094 m

Valime keskmise telgede vahe = 703

Rihma pikkus

L = 2a + ( D1 + D2 ) + = 2 ∙ 703 +( 212 + 335 ) +≈ 2270 mm

Valime standartse pikkuse L = 2300 mm [2, 3]

Teoreetiline keskmine ratta läbimõõt

DK = 0,5 ∙ ( D1 + D2 ) = 0,5 ∙ ( 212 + 335 ) ≈ 274 mm

Siis telgede vahe

a = 0,25 =

= 0,25 ≈ 717 mm

Rihma paigaldamiseks ja eelpingestamiseks tuleb ette näha telgede vahekaugusevõimalikku

vähendamist 0,01L ja suurenemist 0,025L ulatuses.

Vedava ratta haardenurk

≈

Rihma kiirus

≈ 0,29 m/s

Ühe rihmaga ülekantav ringkoormus Fo = 630 N ( Lisa, Tabel 2 )

Lubatav ringkoormus

,

kus   Cα – haardenurga tegur

CL – rihma pikkuse tegur

Cp – töörežiimi tegur

Cα = 1 – 0,003 ∙ ( 180 –α1 ) = 1- 0,003 ∙ ( 180 – 170 ) ≈ 0,97

CL = 0,3 + 0,7 = 0,3 + 0,7 ≈ 0,9

Kus L0 = 2,24 m. (Lisa, Tabel 1 )

Cp = 1 – rahulik, vähemuutuv koormus

Siis     =  630 ∙ 0,97 ∙ 0,9 ∙ 1 ≈ 550 N

Summaarne ringkoormus

≈ 2358 N

Kus PT – trumli pöörlemiseks vajalik võimsus

PT = MωM  =  ≈ 351 W

Rihmade arv

z =  =   ≈ 4,3

Valime  z = 5

Seega saab kasutada rihmarattaid SPC-212-5-TL3525 ja SPC-335-5-TL3525 ning rihma

C88 . [ 2 ]

6. Võlli arvutus

Projektarvutus

Võlli vaba otsa läbimõõt

≈ 0,033 m,

kus   = 30 MPa

Valime võlli vaba otsa läbimõõdu dv = 35 mm

Tapi läbimõõt dt = 50 mm

Rummu siseläbimõõt dr = 55 mm

Teised mõõdud valime konstruktiivselt

Rummu pikkus

lr = ( 1,2 ... 1,8 )dr = (1,2 ... 1,8 ) ∙ 50 = 60...90 mm

Valime lr = 80 mm

Rummu välisläbimõõt

dr2 = ( 1,6...1,8 )dr = ( 1,6...1,8 ) ∙ 50 = 80...90 mm

Valime dr2 = 85 mm

Võlli sisejõud.

Laagrite vahe valime konstruktiivselt, lähtudes trumli pikkusest, ketiratta ja laagrisõlme laiusest ning trumli ja korpuse minimaalsest vahekaugusest.

Rihmaratta laius                    Ln = 136 mm

Laagrisõlme laius              Lb ≈ 60 mm

Trumli rummu pikkus        lr = 80 mm

Trumli pikkus                  Ltr  = 400 mm

Siis

mm

mm

mm

mm

Koormus

F =3,44  kN;    Fv = 4198 kN,

kus  FV  - koormus võllile

FV = Fr + 2Ff ,

kus    Fr  - rihmadega ülekantav summaarne ringkoormus, Fr = 2358 N

Ff  - rihma läbipaindest tulenev jõud

Ff = σ ∙ Ac = 4 ∙ 106 ∙ 230 ∙ 10-6 = 920 N ,

kus    Ac – kiilrihma C ristlõike pindala, Ac = 230 mm2

σ – rihma pingutuspinge, σ = 4 Mpa

Siis    FV = Fr + 2Ff  = 2358 + 2 ∙ 920 = 4198 N

Reaktsioonijõudude leidmine

Siis

≈ 2,7 kN

Siis

=

=  ≈ 6,9 kN

Koostame painde- ja väändemomentide epüürid

MA = - FV ∙ l1 = - 4198 ∙ 0,108 ≈ - 454 Nm

MD = - FV ∙ ( l1 + l2 ) + RA ∙ l2 = - 4198 ∙ ( 0,108 + 0,085 ) + 6600 ∙ 0,085 ≈ - 250 Nm

ME = RB ∙ (l – l2 – l3 ) = 1200 ∙ (0,490 – 0,085 – 0,32 ) = 102 Nm

Ekvivalentne moment ( IV. Tugevusteooria ) ohtlikes lõikes I – I

≈ 489 Nm

Ekvivalentpinge

≈ 39,9 MPa < [ σ ]  =  ≈ 247 MPa

Võlli kontrollarvutus

Pinge kontsentraatoriks on võlli aste.

Efektiivsed pingekontsentratsooni tegurid Kσ ja Kτ saab tabelist 3 (Lisa 1 ) ja mastaabitegurid Kdσ ja Kdτ tabelist 4. Pinna töötlustegur KF = 0,97...0,90. Empiirilised tegurid ψτ = 0,1 – legeeritud ja süsinikterased ning ψσ = 0,25...0,3 – legeeritud ja ψσ = 0,2 – süsinikterastel.

Valime R = 1 mm,

Siis Kσ = 1,96 ; Kτ = 1,3 ; Kdσ = 0,83 ; Kdτ = 0,69 ; KF = 0,95 ; ψτ = 0,1 ; ψσ = 0,2

Vartutegur paindele

kus amplituudpinge

≈ 40,0 MPa

ja keskmine pinge

Siis

≈ 2,7

Varutegur väändele

,

kus keskmine amplituudpinge

≈ 4,3 MPa

Siis

=  ≈ 18,4

Seega üldvarutegur

≈ 2,6

Silmas pidades võlli jäikustugevust on soovituslik üldvarutegur [ S ] = 2,5....3. Seega loeme antud varu rahuldavaks.

7. Laagri valik

Kasutame korpuses laagrit. Valime iseseaduva laagri. Seega kasutame sfäärilise välisvõruga laagrisõlme SY [ 8 ].

Tapi läbimõõt dt = 50 mm

Valime laagrisõlme SY 50 TF, mis koosneb laagrist YAR 210-2F ja korpusest SY 510 M.

Korpuses laager.

Laagrisõlm SY 50 TF.

Laagrile mõjuv jõud: RA = 6,9 kN ja RB = 2,7 kN. Tööressursi arvutuse viime läbi suurima koormuse järgi. Laagri pöörlemisagedus n = nT  = 16.25 min-1.

Kasutades SKF arvutusprogramme saame laagri tööressursiks L10h = 135000  töötundi. Minimaalne nõutav tööresurss on peab olema L10h = 14000 töötundi.

SKF arvutusprogrammi pildid asuvad lisas.

8. Liistu arvutus

Prismaliistuga liide.

Liistu valime Tabelist 5, Lisa 1.

Võlli vaba otsa läbimõõt dv = 35 mm, siis b = 10 mm, h = 8 mm, t1 = 5 mm, t2 = 3,3 mm

Rummu siseläbimõõt dr = 50 mm. Optimeerides võlli valmistamistehnoloogiat valime sama ristlõikega liistu, mis ka võlli vabaotsal. Ehk siis b = 10 mm, h = 8 mm, t1 = 5 mm, t2 = 3,3 mm.

Rummu pikkus lr = 80 mm. Liistu pikkus peab olema 8..10 mm lühem. Seega liistu 10x8 pikkuseks valime 70 mm. ( Tabel 5, Lisa 1 ).

Koormus trumlist võllile kantakse üle kahe liistu kaudu ( igal rummul üks liist ).

Muljumispinge

= 23 MPa <

< ≈ 130 MPa

Liistu lubatav muljumispinge [σ]C = 130 MPa terasrummu ja tõukava

koormuse korral.

Lõikepinge

= 6,9 MPa <  ≈ 70 MPa

Võlli vabaotsa pikkus lv ≈ 136 mm (võrdne rihmaratta laiusega). Liistu 10x8 pikkuseks valime 125 mm ( Tabel 5, Lisa 1).

Muljumispinge

≈ 35 MPa < 130 MPa

Lõikepinge

≈ 11 MPa <  ≈ 70 MPa

9. Trumli arvutus.

Trumli materjaliks on teras S235J2G3 EN 10025.

Siis lubatav pinge [σ] ≈ 120 MPa.

Trossi mõõt d = 6 mm

Seinapaksus

≈ 0,0048 m,

kus  t – trossi keerdude vahekaugus, t ≈ d = 6 mm

Valime  = 5 mm ja  ≈ b

Trumli läbimõõt D = 120 mm,

siis  D1 = D - 2 = 120 – 2 ∙ 5 = 110 mm

Trumli sisejõud.

Reaktsioonijõud

= 1720 N

Maksimaalne paindemoment

≈ 276 Nm

Survepinge

= ≈ 114,7 MPa

Paindepinge

≈ 5,4 MPa

Väändepinge

≈ 2,0 MPa

Ekvivalentpinge

≈ 120 MPa   = 120 MPa

Kasutatud kirjandus

- www.ruukki.com

- www.alas-kuul.ee

- www.sks.fi

Lisa

SKF arvutus