Harjutusülesannete näited

Liugelaagrite valik ja arvutus

- LAAGERDUS = masinaelement (või nende kogum või sõlm), mille ülesandeks on masinaelementidele mõjuvate KOORMUSTE ÜLEKANDMINE võimaldades samaaegselt nende SUHTELIST LIIKUMIST.

- Laagrid on tugielemendid, nende ülesandeks on pöörleva masinaosa (nt. võlli või telje) toetamine.

- LIUGELAAGERDUS = laagerdus, kus koormuse ülekandmine üksteise suhtes liikuvate masinaelementide vahel toimub LIUGEKONTAKTI kaudu.

Joonis 1. Radiaal-tugi-liugelaagerdus. FA – telgkoormus (ingl. axial),

Fr – radiaalkoormus (teljega ristisihis koormus) (ingl. radial).

NB!Liugelaagrite valikul tuleb  lähtuda valmistaja juhenditest!

Näidisülesanne 1

Ülesanne:

Projekteerida piirmäärimisega liugelaager kui laagrile mõjuv jõud Fr = 500 N, tapi läbimõõt on 50 mm ja tapi pöörlemise nurkkiirus on 30 rad/s.

Tingimused: pöörlev tapp; töötemperatuur 20 º C; pidev määrimine.

Joonis 2. Liugelaagerdus

Lahendus:

- Tapi (võlli) ja laagri nimiläbimõõt D = 50 mm.

- Laagri pikkuse L määrang – tavaliselt L  = (0,5 ... 2,0)D.

  - kuivhõõrdumisega ja poorsetele immutatud laagritele soovitatakse L = D.

  - süsi-grafiit-laagritele soovitatakse L = 1,5D.

Oletame, et antud ülesandes tegemist on kuivhõõrdumise (kuivhõõrdumisega laagrid – erimaterjalidest (fluorpolümeerid jt.) laagrid, mis ei vaja laagri ja tapi pindade kontaktis määrdeainet ( toidumasinad, keemiatööstuse masinad) või isemäärivate laagritega (poorsed laagrid, mis on immutatud määrdeainega, mis laagri töö käigus imbub laagri ja tapi kontaktialasse). Seega L = D = 50 mm.

- Laagri keskmise kontaktsurve arvutus: p = F/(LD), F on laagerduse radiaalkoormus F = Fr  = 500 N

p = F/(LD)= 500 / (50 · 50) = 200 kPa   (0,2 MPa)

- Laagri suhtelise libisemiskiiruse arvutus:

v =π D n/ 60 = π  · 0,050  · 286,6/ 60 = 0,75 m/s

n on laagerduse nurkkiirus ( n = ω ·30 / π  = 30 ·30 / π = 286,6 min-1)

- Laagri pv-korrutise arvutus: p·v = 200 · 0,75 = 150 kPa ·m/s

- Laagrile nõutava pv-väärtuse arvutus: [pv] = 2·p· v = 2 ·150 = 300 kPa ·m/s

Liugelaagri või selle materjali kindlaksmääramine tingimusest, et [pv] ≤ (pv)Lim

- Tabelist 1 võib valitakse metalliseeritud grafiidist liugelaager, mille                                   (pv)Lim = 525 [kPa·m/s].

Tabel 1. Mõnede laagrimaterjalide pv-kriteeriume määritult

- Leitakse liugelaagri vähim lubatav lõtk eeldades, et:

- Laagri radiaalkoormus ei muutu ajas

- Ükski tolerants ega hälve seda väärust ei vähenda

- Liiga väike lõtk toob kaasa laagerduse ülekuumenemise.

Tabelist 2 letakse liugelaagri diametraallõtk  Cd vastavalt D = 50 mm ja  ω = 30 rad/s (või           n = 286,6 min-1).

Interpoleerides, saame, et vähim lubatav liugelaagri diametraallõtk Cd = 50 μm. Teised liugelaagerduse parameetrid sõltuvad mehaanilisest süsteemist kus antud laagerdus on rakendatud.

Tabel 2. Diiselmootori liugelaagrite MINIMAALNE diametraallõtk. [Allikas: Welsh (1983)].

- Piirmäärimisega liugelaagri tööea arvutus [Allikas: www.daemar.com] Tabelitest 3-7.

NB!

pv  (N/mm2 · m/s)

tundi.

Tabel 3.  Koormusliigiteguri väärtused  Ka [Allikas: www.daemar.com]

Tabel 4. Temperatuuriteguri väärtused fc [Allikas: www.daemar.com]

Tabel 5. Tapi materjalitegurite väärtused fm (piirmäärimisega liugelaager)

[Allikas: www.daemar.com]

Tabel 6. Koormusteguri väärtused  fp(piirmäärimisega liugelaager)

[Allikas: www.daemar.com]

Tabel 7. Laagri mastaabiteguri väärtused (piirmäärimisega liugelaager)

[Allikas: www.daemar.com]

Näidisülesanne 2

PTFE (fluorpolümeer, komposiitmaterjal) liugelaagri valik

Allikas: www.skf.com

- Tapi ja laagri nimiläbimõõdu D esialgne määrang (tugevusarvutusest) D = 50 mm.

- Laagri valik ja selle parameetrite tuvastamine: SKF liugelaagerduse (PTFE ja POM komposiidid) parameetrite valiku metoodika :

  - laagri dünaamiline kandevõime C = suurim lubatav jõud, mida antud laager talub toatemperatuuril, kui laagerduses on liikumine (pöörlemine, võnkumine, vibratsioonid);

  - laagri staatiline kandevõime C0 = suurim lubatav jõud, mida antud laager talub toatemperatuuril (s.t. laagri liugekiht ei deformeeru plastselt), kui laagerdus seisab;

  - esimeses lähenduses soovitatakse võtta C ≤ 2F:

Valitakse SKF PTFE liugelaager tähistusega PCM505520B. Laagri staatiline kandevõime          C0 = 240 kN ja dünaamiline kandevõime  C = 76,5 kN > 2 F = 2 ∙ 500 = 1000 N

- Laagri erisurve p [MPa] arvutamine seosest:

MPa = 523 kPa

• F = laagri dünaamiline koormus [kN];

• K = erikoormustegur = sisuliselt laagrile suurim lubatav survepinge:

PTFE komposiitidele K = 80 MPa;

POM (polüatsetaal) komposiitidele K = 120 MPa;

• äärikuga laagritele tuleb p arvutada laagrile ja äärikule eraldi ääriku jaoks asendatakse parameeter C tootetabelist võetud parameetriga Ca = teljesihiline dünaamiline kandevõime.

- Tapi ja laagri suhtelise libisemiskiiruse v [m/s] arvutus seosest:

0,75 m/s

- d = libisemisläbimõõt [mm]:  NB! Libisemisläbimõõt võtta millimeetrites!

- radiaallaagritele d = laagri nimiläbimõõt;

- tugilaagritele d = 0,5(d + D) või d = 0,5(d + D1) või mõõde J;

- β = võnkliikumise poolnurk [º]:

- pöörlemise korral võtta β = 90º;

- f = võnkliikumise sagedus [võnget/min] või pöörlemissagedus [pööret/min];

- Kontrollida saadud tulemuste alusel laagri sobivust (pv-kriteerimist lähtuvalt) toodud diagrammide alusel – soovitavalt paikneb töörežiim diagrammi alas I;

- SKF liugelaagerduse (PTFE ja POM komposiidid) (Composite dry sliding bushings) parameetrite valiku metoodika:

Sobivaks osutunud laagrile saab arvutada kasuliku tööea Lh [tundi] valemiga:

tundi

- C1 = koormustegur;

- C2 = kiirustegur;

- C3 = temperatuuritegur;

- C4 = tapi pinnakaredustegur;

- C5 = koormusliigitegurm

- KM = laagri materjali – ja tüübitegur;

- PTFE puksidele: KM = 480;

- PTFE tugiseibidele: KM = 300;

- POM puksidele jatugiseibidele: K = 1900;

- pv = laagri erisurve ja kiiruse korrutis:

- kui PTFE laagri pv < 0,025, siis võtta pv = 0,025;   [MPa∙ m/s]

pv = 0,523 ∙ 0,75 =0,393 [MPa∙ m/s] > 0,025  [MPa∙ m/s]

- kui POM laagri pv < 0,1, siis võtta pv = 0,1;

- n = astendaja:

- PTFE komposiitidele: n = 1;

- POM komposiitidele, kui pv ≤ 1: n =1;

- POM komposiitidele, kui pv > 1: n = 3;

NB! vt. Tabelid 8 – 11 tegurite väärtuste leidmiseks.

Tabel 8. Koormusteguri C1 väärtused   C1 = 1,3

Tabel 9. Kiirusteguri C2 väärtused   C2 = 1

Tabel 10. Temperatuuriteguri C3 väärtused   C3 = 1

Tabel 11. Tapi pinnakaredusteguri C4 väärtused.  Kui Ra = 0,2 μm, siis C4 = 0,95

Tegur C5:

- kontaktiala laagri pinnal ei liigu: C5 = 1;

- kontaktiala liigub laagri pinnal : C5 = 1,5.

Näidisülesanne 3

Vedelikmäärimisega laagerduse töövõimelisus

(vt. P.Põdra konspekt „Liugelaagerdused“ lk. 43 – 44