Veerelaagritüüpide kasutus sõltuvalt koormusest:

- Radiaallaagreid kasutatakse, kui Fr  >> Fa  , võtavad vastu radiaalkoormust ja väga väikest telgkoormust (telgkoormus mitu korda väiksem kui radiaalkoormus).

Siia kuuluvad radiaalkuullaagrid ja radiaalrull-laagrid , viimaste korral Fa = 0!

- Radiaaltugilaagrid kasutatakse, kui Fr  > Fa , võtavad vastu suurt radiaalkoormust ja väiksemat telgkoormust.

Radiaaltugikuullaagrid ja väikse koonuse nurgaga radiaal-tugi-koonusrull-laagrid.

Väiksema radiaalkoormuse ja suurema telgkoormuse korral Fr  < Fa , kasutatakse suurte koonuse nurgaga radiaal-tugi-koonusrull-laagreid.

- Tugilaagrid võtavad vastu ainult telgkoormust,  neid kasutatakse siis, kui             Fr <<  Fa (radiaalkoormus on mitu korda väiksem kui teglkoormus)  Näiteks võib tuua tugi-kuullaager ja tugi-rull-laager.