tootekataloog - jõuülekanded - kiilrihmarattad - SPC kiilrihmarattad

| - TAPER LOCK kiilrihmarattad SPC/C |  |
| --- | --- |

| TÜÜP 0 | TÜÜP 1 | TÜÜP 2 | TÜÜP 3 | TÜÜP 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TÜÜP 5 | TÜÜP 6 | TÜÜP 7 | TÜÜP 8 | TÜÜP 9 |

| Jaotus- diam. Dd | Soonte arv | Taper- Lock nr | Võlli ava mm | Tüüp |  | Di | d | L | M | N | Kaal kg | Toote kood |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 3 | 2517 | 18-65 | 7 | l | 150 | - | 45 | 20 | 20 | 9,0 | SPC-200-3-TL2517 |
| 200 | 4 | 3020 | 28-75 | 7 | l | 150 | - | 51 | 29,75 | 29,75 | 11,2 | SPC-200-4-TL3020 |
| 200 | 5 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 150 | - | 65 | 35,5 | 35,5 | 11,0 | SPC-200-5-TL3525 |
| 200 | 6 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 150 | - | 65 | 48,25 | 48,25 | 13,5 | SPC-200-6-TL3525 |
| 200 | 8 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 150 | - | 65 | 73,75 | 73,75 | 18,3 | SPC-200-8-TL3525 |
| 212 | 3 | 3020 | 28-75 | 7 | l | 162 | - | 51 | 17 | 17 | 10,0 | SPC-212-3-TL3020 |
| 212 | 4 | 3020 | 28-75 | 7 | l | 162 | - | 51 | 29,75 | 29,75 | 12,3 | SPC-212-4-TL3020 |
| 212 | 5 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 162 | - | 65 | 35,5 | 35,5 | 13,6 | SPC-212-5-TL3525 |
| 212 | 6 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 162 | - | 65 | 48,25 | 48,25 | 15,0 | SPC-212-6-TL3525 |
| 212 | 8 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 162 | - | 65 | 73,75 | 73,75 | 19,2 | SPC-212-8-TL3525 |
| 224 | 3 | 3020 | 28-75 | 7 | l | 174 | - | 51 | 17 | 17 | 10,9 | SPC-224-3-TL3020 |
| 224 | 4 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 174 | - | 65 | 22,75 | 22,75 | 12,2 | SPC-224-4-TL3525 |
| 224 | 5 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 174 | - | 65 | 35,5 | 35,5 | 13,8 | SPC-224-5-TL3525 |
| 224 | 6 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 174 | - | 65 | 48,25 | 48,25 | 16,5 | SPC-224-6-TL3525 |
| 224 | 8 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 174 | - | 65 | 73,75 | 73,75 | 22,1 | SPC-224-8-TL3525 |
| 236 | 3 | 3020 | 28-75 | 7 | l | 186 | - | 51 | 17 | 17 | 12,4 | SPC-236-3-TL3020 |
| 236 | 4 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 186 | - | 65 | 22,75 | 22,75 | 14,9 | SPC-236-4-TL3525 |
| 236 | 5 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 186 | - | 65 | 35,5 | 35,5 | 16,8 | SPC-236-5-TL3525 |
| 236 | 6 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 186 | - | 65 | 48,25 | 48,25 | 18,6 | SPC-236-6-TL3525 |
| 236 | 8 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 186 | - | 65 | 73,75 | 73,75 | 22,7 | SPC-236-8-TL3525 |
| 250 | 3 | 3525 | 28-75 | 7 | l | 200 | - | 51 | 17 | 17 | 14,4 | SPC-250-3-TL3525 |
| 250 | 4 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 200 | - | 65 | 22,75 | 22,75 | 18,4 | SPC-250-4-TL3525 |
| 250 | 5 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 200 | - | 65 | 35,5 | 35,5 | 20,6 | SPC-250-5-TL3525 |
| 250 | 6 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 200 | - | 65 | 48,25 | 48,25 | 23,2 | SPC-250-6-TL3525 |
| 250 | 8 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 200 | - | 65 | 73,75 | 73,75 | 26,9 | SPC-250-8-TL3525 |
| 265 | 3 | 3525 | 35-100 | 4 | l | 215 | 180 | 65 | 20 | - | 18,4 | SPC-265-3-TL3525 |
| 265 | 4 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 215 | - | 65 | 22,75 | 22,75 | 21,2 | SPC-265-4-TL3525 |
| 265 | 5 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 215 | - | 65 | 35,5 | 35,5 | 24,1 | SPC-265-5-TL3525 |
| 265 | 6 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 215 | - | 65 | 48,25 | 48,25 | 26,2 | SPC-265-6-TL3525 |
| 265 | 8 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 215 | - | 65 | 73,75 | 73,75 | 30,5 | SPC-265-8-TL3525 |
| 280 | 3 | 3525 | 35-100 | 4 | l | 230 | 180 | 65 | 20 | - | 21,2 | SPC-280-3-TL3525 |
| 280 | 4 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 230 | 170 | 65 | 22,75 | 22,75 | 19,8 | SPC-280-4-TL3525 |
| 280 | 5 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 230 | 170 | 65 | 35,5 | 35,5 | 28,2 | SPC-280-5-TL3525 |
| 280 | 6 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 230 | 170 | 65 | 48,25 | 48,25 | 32,0 | SPC-280-6-TL3525 |
| 280 | 8 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 230 | - | 65 | 73,75 | 73,75 | 34,7 | SPC-280-8-TL3525 |
| 300 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 250 | 180 | 65 | 10 | 10 | 18,2 | SPC-300-3-TL3525 |
| 300 | 4 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 250 | 180 | 65 | 22,75 | 22,75 | 22,2 | SPC-300-4-TL3525 |
| 300 | 5 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 250 | 180 | 65 | 35,5 | 35,5 | 25,7 | SPC-300-5-TL3525 |
| 300 | 6 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 250 | 180 | 65 | 48,25 | 48,25 | 26,7 | SPC-300-6-TL3525 |
| 300 | 8 | 3525 | 35-100 | 7 | l | 250 | - | 65 | 73,75 | 73,75 | 32,3 | SPC-300-8-TL3525 |
| 315 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 265 | 180 | 65 | 10 | 10 | 19,2 | SPC-315-3-TL3525 |
| 315 | 4 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 265 | 180 | 65 | 22,75 | 22,75 | 22,6 | SPC-315-4-TL3525 |
| 315 | 5 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 265 | 180 | 65 | 35,5 | 35,5 | 27,0 | SPC-315-5-TL3525 |
| 315 | 6 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 265 | 180 | 65 | 48,25 | 48,25 | 29,6 | SPC-315-6-TL3525 |
| 315 | 8 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 265 | 180 | 65 | 73,75 | 73,75 | 37,9 | SPC-315-8-TL3525 |
| 335 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 285 | 180 | 65 | 10 | 10 | 19,7 | SPC-335-3-TL3525 |
| 335 | 4 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 285 | 180 | 65 | 22,75 | 22,75 | 23,9 | SPC-335-4-TL3525 |
| 335 | 5 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 285 | 180 | 65 | 35,5 | 35,5 | 27,6 | SPC-335-5-TL3525 |
| 335 | 6 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 285 | 180 | 65 | 48,25 | 48,25 | 32,2 | SPC-335-6-TL3525 |
| 335 | 8 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 285 | 180 | 65 | 73,75 | 73,75 | 40,4 | SPC-335-8-TL3525 |
| 355 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 305 | 180 | 65 | 10 | 10 | 20,5 | SPC-355-3-TL3525 |
| 355 | 4 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 305 | 180 | 65 | 22,75 | 22,75 | 25,5 | SPC-355-4-TL3525 |
| 355 | 5 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 305 | 180 | 65 | 35,5 | 35,5 | 29,7 | SPC-355-5-TL3525 |
| 355 | 6 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 305 | 180 | 65 | 48,25 | 48,25 | 34,2 | SPC-355-6-TL3525 |
| 355 | 8 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 305 | 180 | 65 | 73,75 | 73,75 | 43,9 | SPC-355-8-TL3525 |
| 375 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 325 | 180 | 65 | 10 | 10 | 21,5 | SPC-375-3-TL3525 |
| 375 | 4 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 325 | 180 | 65 | 22,75 | 22,75 | 27,2 | SPC-375-4-TL3525 |
| 375 | 5 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 325 | 180 | 65 | 35,5 | 35,5 | 31,5 | SPC-375-5-TL3525 |
| 375 | 6 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 325 | 180 | 65 | 48,25 | 48,25 | 40,9 | SPC-375-6-TL3525 |
| 375 | 8 | 4030 | 40-115 | 8 | m | 325 | 215 | 76 | 68,25 | 68,25 | 48,5 | SPC-375-8-TL4030 |
| 400 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 350 | 180 | 65 | 10 | 10 | 21,7 | SPC-400-3-TL3525 |
| 400 | 4 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 350 | 180 | 65 | 22,75 | 22,75 | 26,2 | SPC-400-4-TL3525 |
| 400 | 5 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 350 | 180 | 65 | 35,5 | 35,5 | 31,3 | SPC-400-5-TL3525 |
| 400 | 6 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 350 | 180 | 65 | 48,25 | 48,25 | 41,1 | SPC-400-6-TL3525 |
| 400 | 8 | 4030 | 40-115 | 8 | m | 350 | 215 | 76 | 68,25 | 68,25 | 55,9 | SPC-400-8-TL4030 |
| 425 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 375 | 180 | 65 | 10 | 10 | 23,5 | SPC-425-3-TL3525 |
| 425 | 4 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 375 | 180 | 65 | 22,75 | 22,75 | 28,2 | SPC-425-4-TL3525 |
| 425 | 5 | 3525 | 35-100 | 8 | m | 375 | 180 | 65 | 35,5 | 35,5 | 37,5 | SPC-425-5-TL3525 |
| 425 | 6 | 4535 | 55-125 | 8 | m | 375 | 240 | 89 | 36,25 | 36,25 | 52,7 | SPC-425-6-TL4535 |
| 425 | 8 | 4535 | 55-125 | 8 | m | 375 | 240 | 89 | 61,75 | 61,75 | 60,9 | SPC-425-8-TL4535 |
| 450 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 400 | 180 | 65 | 10 | 10 | 26,0 | SPC-450-3-TL3525 |
| 450 | 4 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 400 | 180 | 65 | 22,75 | 22,75 | 31,0 | SPC-450-4-TL3525 |
| 450 | 5 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 400 | 215 | 65 | 35,5 | 35,5 | 36,3 | SPC-450-5-TL3525 |
| 450 | 6 | 4535 | 55-125 | 8 | m | 400 | 240 | 89 | 36,25 | 36,25 | 56,4 | SPC-450-6-TL4535 |
| 450 | 8 | 4535 | 55-125 | 8 | m | 400 | 265 | 89 | 61,75 | 61,75 | 66,8 | SPC-450-8-TL4535 |
| 475 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 425 | 180 | 65 | 10 | 10 | 28,3 | SPC-475-3-TL3525 |
| 475 | 4 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 425 | 180 | 65 | 22,75 | 22,75 | 33,8 | SPC-475-4-TL3525 |
| 475 | 5 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 425 | 180 | 65 | 35,5 | 35,5 | 38,3 | SPC-475-5-TL3525 |
| 475 | 6 | 4535 | 55-125 | 8 | m | 425 | 240 | 89 | 36,25 | 36,25 | 57,6 | SPC-475-6-TL4535 |
| 475 | 8 | 4535 | 55-125 | 8 | m | 425 | 240 | 89 | 61,75 | 61,75 | 70,0 | SPC-475-8-TL4535 |
| 500 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 450 | 180 | 65 | 10 | 10 | 28,6 | SPC-500-3-TL3525 |
| 500 | 4 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 450 | 180 | 65 | 22,75 | 22,75 | 35,7 | SPC-500-4-TL3525 |
| 500 | 5 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 450 | 180 | 65 | 35,5 | 35,5 | 41,1 | SPC-500-5-TL3525 |
| 500 | 6 | 4535 | 55-125 | 8 | X | 450 | 240 | 89 | 36,25 | 36,25 | 55,1 | SPC-500-6-TL4535 |
| 500 | 8 | 4535 | 55-125 | 8 | m | 450 | 240 | 89 | 61,75 | 61,75 | 75,9 | SPC-500-8-TL4535 |
| 530 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 480 | 180 | 65 | 10 | 10 | 32,4 | SPC-530-3-TL3525 |
| 530 | 4 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 480 | 180 | 65 | 22,75 | 22,75 | 37,9 | SPC-530-4-TL3525 |
| 530 | 5 | 4535 | 55-125 | 8 | X | 480 | 240 | 89 | 23,5 | 23,5 | 54,6 | SPC-530-5-TL4535 |
| 530 | 6 | 4535 | 55-125 | 8 | X | 480 | 240 | 89 | 36,25 | 36,25 | 60,1 | SPC-530-6-TL4535 |
| 530 | 8 | 4535 | 55-125 | 8 | m | 480 | 240 | 89 | 61,75 | 61,75 | 71,1 | SPC-530-8-TL4535 |
| 560 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 510 | 180 | 65 | 10 | 10 | 33,4 | SPC-560-3-TL3525 |
| 560 | 4 | 3525 | 35-100 | 8 | X | 510 | 180 | 65 | 22,75 | 22,75 | 41,5 | SPC-560-4-TL3525 |
| 560 | 5 | 4535 | 55-125 | 8 | X | 510 | 240 | 89 | 23,5 | 23,5 | 57,3 | SPC-560-5-TL4535 |
| 560 | 6 | 4535 | 55-125 | 8 | X | 510 | 240 | 89 | 36,25 | 36,25 | 63,8 | SPC-560-6-TL4535 |
| 560 | 8 | 4535 | 55-125 | 8 | X | 510 | 240 | 89 | 61,75 | 61,75 | 80,9 | SPC-560-8-TL4535 |
| 630 | 3 | 4030 | 40-115 | 8 | X | 580 | 215 | 76 | 4,50 | 4,50 | 42,8 | SPC-630-3-TL4030 |
| 630 | 4 | 4030 | 40-115 | 8 | X | 580 | 240 | 76 | 17,25 | 17,25 | 50,2 | SPC-630-4-TL4030 |
| 630 | 5 | 4535 | 55-125 | 8 | X | 580 | 265 | 89 | 23,50 | 23,50 | 64,7 | SPC-630-5-TL4535 |
| 630 | 6 | 4535 | 55-125 | 8 | X | 580 | 265 | 89 | 36,25 | 36,25 | 73,9 | SPC-630-6-TL4535 |
| 630 | 8 | 4535 | 55-125 | 8 | X | 580 | 265 | 89 | 61,75 | 61,75 | 92,6 | SPC-630-8-TL4535 |
| 710 | 3 | 4030 | 40-115 | 8 | X | 660 | 215 | 76 | 4,5 | 4,5 | 50,5 | SPC-710-3-TL4030 |
| 710 | 4 | 4030 | 40-115 | 8 | X | 660 | 215 | 76 | 17,25 | 17,25 | 59,8 | SPC-710-4-TL4030 |
| 710 | 5 | 5040 | 70-125 | 8 | X | 660 | 265 | 102 | 17 | 17 | 82,0 | SPC-710-5-TL5040 |
| 710 | 6 | 5040 | 70-125 | 8 | X | 660 | 265 | 102 | 29,75 | 29,75 | 92,5 | SPC-710-6-TL5040 |
| 710 | 8 | 5040 | 70-125 | 8 | X | 660 | 265 | 102 | 55,25 | 55,25 | 115,5 | SPC-710-8-TL5040 |
| 800 | 3 | 4535 | 55-125 | 9 | X | 750 | 240 | 89 | 2 | 2 | 62,3 | SPC-800-3-TL4535 |
| 800 | 4 | 5040 | 70-125 | 8 | X | 750 | 265 | 102 | 4,25 | 4,25 | 78,7 | SPC-800-4-TL5040 |
| 800 | 5 | 5040 | 70-125 | 8 | X | 750 | 265 | 102 | 17,00 | 17,00 | 93,2 | SPC-800-5-TL5040 |
| 800 | 6 | 5040 | 70-125 | 8 | X | 750 | 265 | 102 | 29,75 | 29,75 | 107,2 | SPC-800-6-TL5040 |
| 800 | 8 | 5040 | 70-125 | 8 | X | 750 | 265 | 102 | 55,25 | 55,25 | 136,5 | SPC-800-8-TL5040 |
| 1000 | 5 | 5040 | 70-125 | 8 | X | 937 | 265 | 102 | 17,00 | 17,00 | 175,9 | SPC-1000-5-TL5040 |
| 1000 | 6 | 5040 | 70-125 | 8 | X | 937 | 265 | 102 | 29,75 | 29,75 | 185,9 | SPC-1000-6-TL5040 |
| 1000 | 8 | 5040 | 70-125 | 8 | X | 937 | 265 | 102 | 55,25 | 55,25 | 209,9 | SPC-1000-8-TL5040 |
| 1250 | 5 | 5040 | 70-125 | 8 | X | 1187 | 265 | 102 | 17,00 | 17,00 | 233,9 | SPC-1250-5-TL5040 |
| 1250 | 6 | 5040 | 70-125 | 8 | X | 1187 | 265 | 102 | 29,75 | 29,75 | 255,9 | SPC-1250-6-TL5040 |
| 1250 | 8 | 5040 | 70-125 | 8 | X | 1187 | 265 | 102 | 55,25 | 55,25 | 273,9 | SPC-1250-8-TL5040 |

| l | Tervikratas |
| --- | --- |
| m | Rummuga ratas |
| X | Kodaratega ratas |

| SPC |  |
| --- | --- |
| Soonte arv | Rihmaratta laius B (mm) |
| 3 | 85 |
| 4 | 111 |
| 5 | 136 |
| 6 | 162 |
| 8 | 213 |

| Maksimaalne kiirus |  |
| --- | --- |
| Tervik- ja rummuga rattal : | 40 m/s |
| Kodaratega rattal : | 36 m/s |

Tellimiskoodi näidis: SPC-710-5-TL5040 (profiil + diameeter + soonte arv + TL number)