Siduri valik

Sidur

# Siduri valik (sidur mootori ja reduktori võlli ühendamiseks)

Kui mootori rootor ja reduktori tigu (või reduktori sisendvõlli) on samatelgsed (samatelgsus on tagatud), siis valitakse GP või LB tüübi elastne sidur [1].

Arvutuslik moment

Ma=kM=1,5⋅9,8≈15 Nm

kus režiimitegur k = 1,5 (Lisa 1, Tabel 8)

# M – mootori pöördemoment.

# Teo vaba otsa ja rootori võlli läbimõõt on 24 mm, sellepärast valitakse sidur GP24/32, mille lubatav pöördemoment M = 40 Nm ja võlli läbimõõt d = 24 mm.

[1]  Alas Kuul

www.alas-kuul.ee

tootekataloog - jõuülekanded - sidurid - GP elastsed sidurid - Alumiinium

##### GP elastsed sidurid, alumiinium

Siduripoolte materjal: malm GG25 või alumiinium
Sidurielementide materjal: 92 Shore valge, kollane; 98 shore punane

Tehnilised andmed, mõõtmed (mm).

| Suurus | MvN(Nm) 92 Shore valge (kollane) | MvN(Nm) 98 Shore punane | Max võlli diam. |  | Toorik- ava Fg | Dh | D | D | L1 | L2 | E | S | b | N | dh | Kaal (kg) komplektsel siduril |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pool A Fa 2) | Pool B Fb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pool A/A | pool B/B | pool A/B |
|  |  |  |  |  | pool B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GP19/24 | 11,5 | 17 | - | 24 | 4 | 40 | 40 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 |  | 18 | - | 0,14 | - |
| GP24/32 | 40 | 60 | 24 | 32 | 22 | 55 | 40 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 24 | 27 | 0,25 | 0,32 | 0,27 |
| GP28/38 | 115 | 160 | 28 | 38 | 26 | 65 | 48 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 28 | 30 | 0,40 | 0,54 | 0,47 |
| GP38/45 | 225 | 325 | 38 | 45 | 36 | 80 | 66 | 77 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 37 | 38 | 0,85 | 0,96 | 0,90 |
| GP42/55 | 310 | 450 | - | 55 | - | 95 | - | 95 | 126 | 50 | 26 | 3 | 20 |  | 46 | - | 1,70 | - |
| GP48/60 | 360 | 525 | - | 60 | - | 105 | - | 105 | 140 | 56 | 28 | 3,5 | 21 |  | 51 | - | 1,90 | - |

| Siduri pool |  | Siduri element |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 92° Sh | 98° Sh |
| - | GP19BAL | GP19E | GP19ER |
| GP24AAL | GP24BAL | GP24E | GP24ER |
| GP28AAL | GP28BAL | GP28E | GP28ER |
| GP38AAL | GP38BAL | GP38E | GP38ER |
| - | GP42BAL | GP42E | GP42ER |
| - | GP48BAL | GP48E | GP48ER |

1) mõõdud L ja M on minimaalsed vajalikud 2) pool A on ilma toorikavata Komplektne sidur koosneb : 2 poolt %20 1 element

Lisa 1, Tabel 8 [Kleis, I. Masinaelemendid. Konspekt bakalaureusõppeks.  Tallinn, 2005]

Tabel 8. Režiimiteguri k väärtusi

| koormus | jõumasin | k |
| --- | --- | --- |
| rahulik, ülekoormus käivitamisel kuni 120% nimikoormusest | linttransportöör, metallilõikepingid, ventilaatorid | 1,25 ... 1,50 |
| mõõdukad võnkumised, ülekoormus käivitamisel kuni 150% nimikoormusest | kett- ja lehttransportöörid, tsentrifugaalpumbad, puidutöötlemise pingid | 1,50 ... 1,80 |
| suured võnkumised, ülekoormus käivitamisel kuni 200% nimikoormusest | vahelduvsuunalise liikumisega tööpingid, reverseeritavaid ajamid, kraapkonveierid | 2,0 ... 2,5 |
| löökkoormus, ülekoormus käivitamisel kuni 300% nimikoormusest | kahepoolse toimega kolbpumbad, kolbkompressorid, purustusveskid, pressid, stantsid | 2,5 ... 3,5 |