# Nelikopter ehk neljatiivikuline helikopter (Quadkopter)

# http://blog.oscarliang.net/build-a-quadcopter-beginners-tutorial-1/

# 3D-mudelid Solidworks keskkonnas

Torukinnitused keskplaadil

## Materjalid

Most available materials for the frame are:

- Carbon Fiber

- Aluminium

- Wood, such as Plywood or MDF (Medium-density fibreboard)

- Torud – Kaalu säästmiseks valisime süsinikkiud torud, mis on kergemad ja jäigemad kui samade mõõtmetega alumiiniumist torud.

Süsinikkiud toru

Alumiiniumist nelikanttorud

Valitakse 4 süsinikkiust toru 
CF tube  20 mm x 16 mm x 2000 mm
Hind: 105,60 EUR
http://www.online-shop.carbon -composite.com/index.php

Ühe tiiviku vajalik tõstejõud = ( Kaal x 2 ) / 4

Tõstetav kaal 40 N ehk tõstetav mass sh kopteri enda mass on 4 kg

Ühe tiiviku vajalik tõstejõud :        20N = (40Nx2)/4

F = 20 N

l  = 350 mm

M (Nm)  paindemomendi epüür

Mmax  = F· l = 20· 0,350 =7 Nm

Toru ristlõikes tekkiv painepinge (bending stress)

σ=Mx⋅yIx≤σ,

Kus Mx on paindemoment x telje suhtes M = F ∙ l, kus F on kopteri ühe tiiviku tõstejõud 20 N ja l  = 350 mm on toru pikkus.

y on ristlõike kõige kaugemal oleva punkti kaugus x-teljest.

Ix – ristlõike inertsimoment x-telje suhtes.

[σ] – lubatav materjali tõmbepinge, süsinikkiudtoru korral σy / [S] = 600/10 = 60 MPa

Ümartoru:Ix=πD464−πd464 = 4634,6 mm4 = 4,63 ∙ 10-9 m4

Nelikanttoru (ruut): Ix=b2412−b1412= 7872 mm4 = 7,87 ∙ 10-9 m4

Ø d = 16

Ø d = 20

y

x

x

y

b1 = 16

b2 = 20

Süsinikkiudtoru korral:

σ=Mx⋅yIx=F⋅l⋅yIx=20⋅0,35⋅0,014,63⋅10−9=15118790 Pa = 16 MPa < 600 MPa /10 = 60 MPa

σ=Mx⋅yIx=F⋅l⋅yIx=20⋅0,35⋅0,017,87⋅10−9=8894536 Pa = 9 MPa< 600 MPa /10 = 60 Mpa

Kui näiteks võrrelda süsinikiudtoru paindetugevust alumiiniumtoru tugevusega, siis

Aluminium G-AlMg-5 korral lubatav tõmbepinge väärtus oleks 15 MPa:

[σ] = σy / [S] = 150/10 = 15 MPa

Simulatsioon on alternatiivne variant käsitsi tehtud tugevusarvutustele. Simulatsiooni võib teostada Solid Works simuleerimiskeskkonnas või ANSYS tarkvara abil.

Näide: Quadcopteri torude kontroll paindele (deformatsioonid + pinged)